柳州职业技术学院食堂监控改造询价采购公告

采购编号：LZY18-035                       发布日期：2018.6.19

一、采购项目名称：柳州职业技术学院食堂监控改造

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万元整（¥90000.00）

三、技术需求

| 项号 | 货物名称及参考品牌 | 技术参数要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 所投品牌型号及参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 1、具有300万像素CMOS传感器；设备最大分辨率2048x1536。 2、信噪比不小于55dB。最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。具有大于120dB宽动态，适应不同的背景环境需求。 3、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536@30fps，子码流704x576@30fps。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。在2048x1536@25fps下，码率设定为1.5Mbps，网口输出，清晰度1400TVL。 4、红外补光距离不小于50米。 5、具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。在2048x1536@25fps下，码率设定为1.5Mbps，网口输出，清晰度不小于1400TVL。 6、具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 7、提供黑白名单功能，其中白名单可添加支持48个IP地址。 8、提供背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能。提供人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、物品移除、物品遗留等功能 9、支持IP67防尘防水等级。 10、提供POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 11、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ▲12、支持原监控双平台的授权接入，提供授权码及授权信息，无缝连接。 13、支持动态字符叠加功能，在输出图像中叠加一段动态字符，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调。 14、支持视频智能分析功能;支持穿越警戒面监测、进入区域检测、离开区域检测、区域入侵检测并实现智能报警图片上墙 15、支持视频管理功能，支持实时监控、录像查询、回放及下载、电子地图、软件平台访问、组织资源管理等。 16、支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进）、分段回放、事件回放和标签回放等多种回放功能。 17、支持电子地图功能：支持全高清地图，显示道路、河流、建筑、绿地等信息；支持在电子地图上手动标记盲点、事件多发区、网络区域并显示。 17、支持移动终端应用功能：支持Android、IOS操作系统的移动终端接入，在移动终端上实现实时预览、录像回放、云台控制、报警等功能。 18、免费保修3年。 ▲19、提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告。 | 37个 |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 32路网络视频输入 支持萤石云服务； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 ▲·支持原监控双平台的授权接入，提供授权码及授权信息，无缝连接。 ·支持视频管理功能，支持实时监控、录像查询、回放及下载、电子地图、软件平台访问、组织资源管理等。 ·支持电子地图功能：支持全高清地图，显示道路、河流、建筑、绿地等信息；支持在电子地图上手动标记盲点、事件多发区、网络区域并显示。 ·支持移动终端应用功能：支持Android、IOS操作系统的移动终端接入，在移动终端上实现实时预览、录像回放、云台控制、报警等功能。 | 2台 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | SATA接口，4T监控级硬盘，与新校区原监控存储服务器兼容。 | 10个 |  |  |  |
| 4 | 双绞线 | 6类非屏蔽室内双绞线（满足本次采购项目的使用量，现场踏勘时报价人根据现场自己估算，含水晶头等辅助材料） | 1项 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 8口POE交换机 支持802.3af/at PoE标准 支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗 支持视频红口保障技术 支持EXTEND模式，延长网线传输至250m 支持buffer优化，保证视频数据传输 存储转发交换方式； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 平均无故障时间MTBF≥10万小时； 全金属封闭结构； 整机最大供电功率 120W 背板带宽1.8Gbps | 4台 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 24口POE交换机 支持802.3af/at PoE标准 支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗 支持视频红口保障技术 支持EXTEND模式，延长网线传输至250m 支持buffer优化，保证视频数据传输 存储转发交换方式； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 平均无故障时间MTBF≥10万小时； 全金属封闭结构； 桌面、机架式设计,安装简便 整机最大供电功率 370W 背板带宽8.8Gbps | 1台 |  |  |  |
| 7 | 技术服务 | 敷设管材，辅助材料，施工管理，税金等其它设备 | 1项 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自合同签订之日起 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：柳州市用户指定的地点 |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                            开户行：

联系人：                                 电话：

四、售后及其它要求（“▲”系必须满足）

1、报价产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家及国际各项有关质量标准的合格产品，相关配套部件、材料及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、报价产品为现场实地情况内满足安装现场运行使用的所有成套设备、配套设备、控制连接线缆全部管件部件材料等。

3、报价人应保证竞标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。

▲4、整体质保3年，并免费负责社湾校区、官塘校区所有食堂原监控设备及网络的维修与维护,质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费更换零配件，每年免费提供2次设备维护保养服务；普通硬件故障1天内解决，特殊硬件故障生产厂家48小时内带配件现场解决，提供完整的售后服务保障。

▲5、提供的软硬件产品必须与社湾校区、官塘校区的原有的两套监控平台相兼容，且必须合法的取得原监控平台的授权接入。

6、成交供应商免费送货上门、安装、调试、施工工艺符合国标要求，安装调试过程中负责采购人相关人员的免费培训。产品货物验收时由生产厂家技术人员在场参与验收。

7、交付使用期：自签订合同后通知发货之日起30日内安装、调试完毕并验收合格交付使用。如不能按期交付使用的，采购人有权单方面解除合同，所造成的损失由成交供应商负责。

8、交付使用地点：交货地点：柳州市用户指定的地点。

9、以上报价包括货物款、运费、装卸及吊装费、安装调试费、基建改造、防护措施、报验费、培训费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金及汇率调整市场风险等。

▲10、踏勘现场：采购人统一组织报价人踏勘项目现场，向报价人介绍场地的有关情况。报价人根据踏勘现场情况提供项目实施计划方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制、调试方案等详细内容）以供评标。采购人不单独或者分别组织任何一个报价人进行现场踏勘，不接受没有参加现场踏勘的报价商家的报价文件。

踏勘现场具体时间：2018年 6月 22日上午 8时30分

踏勘现场集中地点：柳州职业技术学院（社湾路28号）行政办公楼前集中。

联系人：韦老师           联系电话：15347720006     13324720006

参与现场踏勘的拟报价人需提交报价单位授权委托书和委托人身份证复印件

五、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

3、交货地点：柳州职业技术学院。

4、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

5、成交供应商负责免费送货。

6、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

7、报价文件组成，报价文件一式三份。

8、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年6月28日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：韦老师 15347720006     13324720006

柳州职业技术学院

2018年6月19日